通信电源

www.jensin.cn

JA288OKA

· 140 W 对流冷却

· 功效高达 80%

· 尺寸: L(208mm) x W(160mm) x H(107mm)

· IT 安全认证

· 7 年保修

GREEN·POWER

规格

输入

常规

输入电压

· 85-110 VAC

功效

. Up to 80%

输入频率               · 47-63 Hz

输入电流               · 2.9 A typical at 85 VAC, full load

浪涌电流               · 30 A max at 110 VAC, cold start at 25 °C

输入保护               · Internal T5.0 A/250 V fuse in line

and neutral

输出

输出电压              · V1: -24V V2: 5 VDC

输出电流              · V1: 4A V2: 8A

输出电压修正         · ±3% (see Mechanical Details)

初始设置精度         · ±0.5% V1, ±0.5% V2

启动延迟              · 1S  typical

启动上升时间          · 0.2S max

保持时间          · 20mS min at 100 VAC

隔离               · 1200 VAC Input to Output

. 1200 VAC Input to Ground

MTBF                 · 60000 Hrs or more  at 35 °C.

环境

工作温度             · 0 °C to +50 °C

冷却                 · Convection cooled

工作湿度             ·15% to 85% RH

储存温度             · -10 °C to +75 °C

工作高度             · 3000 m

振动                 · 3 mm, 5 Hz to 20 kHz, 3 axes

EMC 和安全

漂移

·

±0.2% after 30 min warm up

线路调节

负载调节

瞬态响应

·

·

·

·

±0.5% max

±1% V1, ±1% V2

4% max. deviation, recovery to within

1% in 500 µs for a 50-75-50% load

change

传导噪音

辐射噪音

浪涌

谐波电流

· FCC Class B,VCCI Class B,EN55022 Class B

· FCC Class B,VCCI Class B,and EN55022 Class B

· JEC-212

· EN61000-3-2, JIS C 61000-3-2

· JEC-212

波形和噪音          ·

过压保护   ·

V1:200mVp-p, V2:150mVp-p, 20 MHz

Latch off  mode

V1:-29.5- -32V, V2:5.5-6.5V,

爆发波噪声

·comply with JEITA IT-3001 and EN55024

过载保护

短路保护

温度

· V1:4.1-6.6AV, V2:9-17A,

· latchoff protection

· 0.05%/°C

AC DC

SHENZHEN CEC PANDA JENSIN TECHNOLOGY CO., LTD