电梯电源

www.jensin.cn

JA433OKA

GREEN·POWER •8W额定功率

•12.5W交流输出功率（110V）

•效率高达65％

•尺寸：L（163.0）X W（73.6）X H（61.2）（mm）

•UL \ CSA安全认证

•5年保修

规格

| 输入 |  |
| --- | --- |
| 输入电压 | ·85-110VAC |
| 输入频率 | ·50±1 Hz |
| 输入电流 | ·0.5 A max at 100 VAC, full load |
| 浪涌电流 | ·30 A max at 110 VAC, cold start at 25 °C |
| 输入保护 | ·100VAC：Internal T3.15A/250V fuse in Line and neutral |
| 输出 |  |
| 输出电压 | ·V1: 6VDC, V2:6VDC, V3:6VDC,V4:6VDC (V1 and V2, not at the same time output) |
| 输出电压修正 | ·6～9V V1, 6～9V V2 (see Mechanical Details) |
| 初始设置精度 | ·NOR |
| 最小负载 | ·1A V1; 0.4A V2 |
| 启动延迟 | ·1.6 s max |
| 启动上升时间 | ·0.1 s maxl |
| 保持时间 | ·20 ms min at 100 VAC |
| 温度漂移 | ·±0.5% after 20 min warm up |
| 线路调节 | ·±0.5% max |
| 负载调节 | ·±1% V1, ±1% V2 |
| 波纹和噪声 | ·180mV pk-pk, bandwidth 20MHz |
| 过压保护 | ·10.5V max / V1、V2 (V1、V2 cut off mode ) |
| 过载保护 | ·NOR |
| 短路保护 | ·NOR |

AC DC

| 常规 |  |
| --- | --- |
| 效率 | ·Up to 65% at rating load |
| 隔离 | ·1800 VAC 1s Input to Output, 1800 VAC 1S Input to Ground, 600 VDC 1S Output to Ground |
| 控制信号 | ·NOR |
| MTBF | ·100000H or more |
| 环境 |  |
| 工作温度 | ·0 °C to +50 °C |
| 冷却 | ·Natural air cooling |
| 工作湿度 | ·65%±20% RH, non-condensing |
| 储存温度 | ·-10 °C to +65 °C Non binding |
| 操作高度 | ·3000 m max |
| 震动 | ·Operating 5g, No Operating 30g, X, Y, Z in each direction, each of the 3 back |
| 振动 | ·3mm, 5HZ to 20KHz, 3axes |
| EMC 和安全 |  |
| 排放 | ·EN55022 Class B、VCC I Class B 、FCC Class B EN55024 Class B、IEC6100-3、EN6100-3 |
| 浪涌 | ·IEC1000-4-5 |
| 安全认证 | ·J60950(H19),UL60950-1, JISC6950:2006, CAN/CSA,C22.2No.60950-1-07 |

SHENZHEN CEC PANDA JENSIN TECHNOLOGY CO., LTD